%% ============================================================

% MAIN: King vs DIM (single call: method='both') + profiler (time & memory)

% + EXTRA FIGS (FHT only):

% (1) xOz (from King/FHT): |p| and SPL on (x,z)

% (2) xOy @ z≈1 m (from King/FHT): SPL and phase on (x,y)

% via planar phase extension: p(x,y)=p(rho)*exp(j*m*phi)

% ============================================================

clear; clc; close all;

%% -------------------- medium --------------------

medium.c0 = 343;

medium.rho0 = 1.21;

medium.beta = 1.2;

medium.pref = 2e-5;

medium.use_absorp = true;

medium.atten_handle = @(f) AbsorpAttenCoef(f);

%% -------------------- source --------------------

source.profile = 'Vortex-m'; % 'Uniform' | 'Focus' | 'Vortex-m' | 'Poly' | 'Custom'

source.profile = 'Poly'; % 'Uniform' | 'Focus' | 'Vortex-m' | 'Poly' | 'Custom'

source.a = 0.1;

source.v0 = 0.172;

source.v_ratio = 1;

source.m = 10;

source.F = 0.2;

source.poly_n = 10;

source.f1 = 42e3;

source.fa = 2e3;

%% -------------------- calc parameters --------------------

calc = struct();

% --- FHT / King ---

calc.fht.N_FHT = 32768 * 1;

calc.fht.rho_max = 1.2;

calc.fht.Nh_scale = 1.2;

calc.fht.NH_scale = 4;

calc.fht.Nh_v_scale = 1.1;

calc.fht.zu_max = 1.1;

calc.fht.za_max = 1;

% --- DIM source discretization ---

calc.dim.use_freq = 'f2';

calc.dim.dis_coe = 16;

calc.dim.margin = 1;

calc.dim.src_discretization = 'polar'; % 'cart' (default) | 'polar'

% --- King analytic spectrum stability ---

calc.king.gspec_method = 'analytic'; % 'analytic' or 'transform'

calc.king.eps_kzz = 1e-3; % keep your naming

% map to function-expected fields:

calc.king.eps_phase = calc.king.eps_kzz;

calc.king.kz_min = 1e-12;

% --- ASM settings (used only if calc.dim.method = 'asm') ---

calc.asm.pad_factor = 16;

calc.asm.kzz_eps = 1e-12;

%% -------------------- target plane --------------------

z_target = 1;

ds = 16 * 2;

%% ==================== PROFILER: helpers ====================

get_mem_mb = @() local_get_mem_mb(); % returns NaN if not available

fmt_mem = @(x) local_fmt_mem(x);

%% ============================================================

% PREPARE OBS GRID (need rho/z grids before calling 'both')

% - Use make_source_velocity() to get FHT grids (NO field computation here)

% ============================================================

[~, fht_tmp] = make_source_velocity(source, medium, calc); %#ok<ASGLU>

rho_full = fht_tmp.xh(:); % Nr x 1

zK_full = fht_tmp.z_ultra(:); % Nz x 1

[~, iz] = min(abs(zK_full - z_target));

z_use = zK_full(iz);

rho_ds = rho_full(1:ds:end);

% Build observation grid for DIM

obs_grid.dim.x = rho_ds(:).';

obs_grid.dim.y = 0;

obs_grid.dim.z = z_use;

obs_grid.dim.block_size = 200000; % used by rayleigh only; ignored by asm

%% ============================================================

% SINGLE CALL: method = 'both' (one res stores king+dim)

%% ============================================================

fprintf('\n==================== BOTH (King + DIM) ====================\n');

mem0 = get_mem_mb(); t0 = tic;

res = calc_ultrasound_field( ...

source, medium, calc, obs_grid, ...

'both');

tAll = toc(t0); mem1 = get_mem_mb();

fprintf('Total time (both): %.3f s\n', tAll);

fprintf('Total memory: start %s, end %s, delta %s\n', fmt_mem(mem0), fmt_mem(mem1), fmt_mem(mem1-mem0));

%% -------------------- extract fields (use f1 here) --------------------

% King: take same z index (nearest) and downsample to rho_ds

zK = res.king.z(:);

rhoK = res.king.rho(:);

[~, izK] = min(abs(zK - z_use));

pK_full = res.king.p_f1(:, izK); % Nr x 1

pK = pK_full(1:ds:end); % match rho_ds

% DIM:

if strcmpi(res.calc.dim.method,'rayleigh')

% DIM-Rayleigh output is Ny x Nx x Nz with Ny=1, Nx=numel(rho_ds), Nz=1

pD = squeeze(res.dim.p_f1(1,:,1)).'; % Nx x 1

else

% ASM output: p_f1 is Ny x Nx x Nz on native uniform grid

xA = res.dim.x(:);

yA = res.dim.y(:);

zA = res.dim.z(:);

[~, iy0] = min(abs(yA - 0));

[~, iz0] = min(abs(zA - z_use));

pA_line = squeeze(res.dim.p_f1(iy0,:,iz0)).'; % numel(xA) x 1

% interpolate to rho_ds ONLY in MAIN

pD = interp1(xA, pA_line, rho_ds, 'linear', 0);

end

%% -------------------- metrics --------------------

magK = abs(pK);

magD = abs(pD);

phK = unwrap(angle(pK));

phD = unwrap(angle(pD));

eps0 = 1e-12;

rel_err_log = log10( abs(pD - pK) ./ (abs(pK) + eps0) );

%% -------------------- plots: 1D compare (rho line) --------------------

figure('Name',sprintf('King vs DIM-%s (z≈1 m)', upper(string(res.calc.dim.method))), ...

'position',[100 100 1200 1200]);

subplot(4,1,1);

plot(rho_ds, 20*log10(magK / medium.pref / sqrt(2)), 'LineWidth',1.5); hold on;

plot(rho_ds, 20*log10(magD / medium.pref / sqrt(2)), '--', 'LineWidth',1.5);

grid on;

xlabel('\rho (m)'); ylabel('SPL (dB)');

title(sprintf('Magnitude @ z = %.6f m', z_use));

legend('King','DIM');

subplot(4,1,2);

plot(rho_ds, magK, 'LineWidth',1.5); hold on;

plot(rho_ds, magD, '--', 'LineWidth',1.5);

grid on;

xlabel('\rho (m)'); ylabel('|p| (Pa)');

title(sprintf('Magnitude @ z = %.6f m', z_use));

legend('King','DIM');

subplot(4,1,3);

plot(rho_ds, phK, 'LineWidth',1.5); hold on;

plot(rho_ds, phD, '--', 'LineWidth',1.5);

grid on;

xlabel('\rho (m)'); ylabel('Phase (rad)');

title('Phase (unwrap)');

legend('King','DIM');

subplot(4,1,4);

plot(rho_ds, rel_err_log, 'LineWidth',1.5);

grid on;

xlabel('\rho (m)');

ylabel('log_{10} relative error');

title('log_{10}(|p_{DIM}-p_{King}| / |p_{King}|)');

fprintf('\n==================== SUMMARY ====================\n');

fprintf('dim_method = %s\n', string(res.calc.dim.method));

fprintf('z_target = %.3f m, z_use = %.6f m (nearest FHT grid)\n', z_target, z_use);

fprintf('Total (both) time: %.3f s\n', tAll);

fprintf('NOTE: memory readings may be NaN if OS API is unavailable.\n');

%% ============================================================

% 2D FIG #1: xOz (FHT/King only)

% - show |p| (AMP) and SPL on xOz

% ============================================================

% choose which frequency field to plot

p_rz = res.king.p_f1; % Nr x Nz

z_ultra = res.king.z(:).';% 1 x Nz

r_ultra = res.king.rho(:);% Nr x 1

rho_max = calc.fht.rho_max;

idx_r = find(r_ultra <= rho_max, 1, 'last');

if isempty(idx_r); idx_r = numel(r_ultra); end

r_use = r_ultra(1:idx_r); % Nr_use x 1

p_use = p_rz(1:idx_r, :); % Nr_use x Nz

% mirror to xOz (no interpolation)

x_axis = [flipud(-r_use); r_use]; % (2*Nr_use) x 1

p_xz = [flipud(p_use); p_use]; % (2*Nr_use) x Nz

AMP_xz = abs(p_xz);

SPL_xz = 20*log10(AMP_xz / medium.pref / sqrt(2)); % RMS SPL

% ---- AMP (|p|) map ----

figure('Name','FHT: xOz AMP (|p|)');

pcolor(z_ultra, x_axis, AMP_xz);

colormap(MyColor('vik'));

shading interp;

clb = colorbar;

clb.Title.Interpreter = 'latex';

clb.Title.String = '$|p|$ (Pa)';

set(clb,'Fontsize',20);

xlim([0 z_ultra(end)]); ylim([-rho_max rho_max]);

fontsize(gca,24,'points');

xlabel('$z$ (m)', 'Interpreter','latex','Fontsize',21);

ylabel('$x$ (m)', 'Interpreter','latex','Fontsize',21);

pbaspect([z_ultra(end), 2*rho_max, 1]);

set(gca,'linewidth',2);

set(gca,'TickLabelInterpreter','latex');

% ---- SPL map ----

figure('Name','FHT: xOz SPL');

pcolor(z_ultra, x_axis, SPL_xz);

colormap(MyColor('vik'));

shading interp;

clb = colorbar;

clb.Title.Interpreter = 'latex';

clb.Title.String = '$\mathrm{SPL}$ (dB re $p_{\mathrm{ref}}$, RMS)';

set(clb,'Fontsize',20);

xlim([0 z_ultra(end)]); ylim([-rho_max rho_max]);

fontsize(gca,24,'points');

xlabel('$z$ (m)', 'Interpreter','latex','Fontsize',21);

ylabel('$x$ (m)', 'Interpreter','latex','Fontsize',21);

pbaspect([z_ultra(end), 2*rho_max, 1]);

set(gca,'linewidth',2);

set(gca,'TickLabelInterpreter','latex');

%% ============================================================

% 2D FIG #2: xOy @ z≈1 m (FHT vs DIM) — SAME colorbar per figure

% - Construct polar grid (rho,theta) and do phase extension:

% p2D(r,theta) = p_line(r) * exp(1j*m*theta)

% ============================================================

% ---- view settings ----

r_boundary = 0.30; % radius to show (m)

theta_fig = 0:0.01:2*pi;

% ---- m ----

if isfield(res,'source') && isfield(res.source,'m_used')

m_use = res.source.m_used;

else

m_use = source.m;

end

% ---- radial samples (NO interp) ----

rho_fig = rho_ds(:).'; % 1 x Nr_fig

pK_line = pK(:).'; % 1 x Nr_fig

pD_line = pD(:).'; % 1 x Nr_fig

% crop to r_boundary

idx_rb = find(rho_fig <= r_boundary, 1, 'last');

if isempty(idx_rb); idx_rb = 1; end

rho_fig = rho_fig(1:idx_rb);

pK_line = pK_line(1:idx_rb);

pD_line = pD_line(1:idx_rb);

% polar grid -> Cartesian

[TH, R] = meshgrid(theta_fig, rho_fig);

[X, Y] = pol2cart(TH, R);

% phase extension

pK_2D = (pK_line(:) * ones(1, numel(theta_fig))) .* exp(1i*m_use*TH);

pD_2D = (pD_line(:) * ones(1, numel(theta_fig))) .* exp(1i*m_use*TH);

% fields

AMP_K = abs(pK_2D);

AMP_D = abs(pD_2D);

SPL_K = 20*log10(AMP_K / medium.pref / sqrt(2)); % RMS SPL

SPL_D = 20*log10(AMP_D / medium.pref / sqrt(2));

PH_K = angle(pK_2D)/pi;

PH_D = angle(pD_2D)/pi;

% ---- unified color limits ----

spl_lim = [min([SPL_K(:); SPL_D(:)]), max([SPL_K(:); SPL_D(:)])];

amp_lim = [min([AMP_K(:); AMP_D(:)]), max([AMP_K(:); AMP_D(:)])];

ph_lim = [-1 1];

%% ---- FIG: xOy SPL (two subplots, SAME colorbar range) ----

figure('Name',sprintf('xOy SPL @ z=%.6f m, m=%d (FHT vs DIM)', z_use, m_use), ...

'position',[100 100 1400 650]);

subplot(1,2,1);

pcolor(X, Y, SPL_K); shading flat

xlim([-1.2*r_boundary 1.2*r_boundary]);

ylim([-1.2*r_boundary 1.2*r_boundary]);

pbaspect([1 1 1])

colormap(MyColor('vik'))

clim(spl_lim);

clb = colorbar;

clb.Title.Interpreter = 'latex';

clb.Title.String = '$\mathrm{SPL}$ (dB re $p_{\mathrm{ref}}$, RMS)';

set(clb,'Fontsize',18);

set(gca,'position',[0.07 0.12 0.38 0.78]);

set(gca,'linewidth',2);

set(gca,'TickLabelInterpreter','latex');

xlabel('$x$ (m)','Interpreter','latex','Fontsize',18);

ylabel('$y$ (m)','Interpreter','latex','Fontsize',18);

title('FHT (from King)','Interpreter','latex','Fontsize',20);

subplot(1,2,2);

pcolor(X, Y, SPL_D); shading flat

xlim([-1.2*r_boundary 1.2*r_boundary]);

ylim([-1.2*r_boundary 1.2*r_boundary]);

pbaspect([1 1 1])

colormap(MyColor('vik'))

clim(spl_lim);

clb = colorbar;

clb.Title.Interpreter = 'latex';

clb.Title.String = '$\mathrm{SPL}$ (dB re $p_{\mathrm{ref}}$, RMS)';

set(clb,'Fontsize',18);

set(gca,'position',[0.55 0.12 0.38 0.78]);

set(gca,'linewidth',2);

set(gca,'TickLabelInterpreter','latex');

xlabel('$x$ (m)','Interpreter','latex','Fontsize',18);

ylabel('$y$ (m)','Interpreter','latex','Fontsize',18);

title(sprintf('DIM-%s', upper(string(res.calc.dim.method))), 'Interpreter','latex','Fontsize',20);

sgtitle(sprintf('$xOy$ SPL @ $z=%.6f$ m, $m=%d$, $r\\le%.2f$ m', z_use, m_use, r_boundary), ...

'Interpreter','latex','Fontsize',20);

%% ---- FIG: xOy AMP (|p|) (two subplots, SAME colorbar range) ----

figure('Name',sprintf('xOy AMP @ z=%.6f m, m=%d (FHT vs DIM)', z_use, m_use), ...

'position',[100 100 1400 650]);

subplot(1,2,1);

pcolor(X, Y, AMP_K); shading flat

xlim([-1.2*r_boundary 1.2*r_boundary]);

ylim([-1.2*r_boundary 1.2*r_boundary]);

pbaspect([1 1 1])

colormap(MyColor('vik'))

clim(amp_lim);

clb = colorbar;

clb.Title.Interpreter = 'latex';

clb.Title.String = '$|p|$ (Pa)';

set(clb,'Fontsize',18);

set(gca,'position',[0.07 0.12 0.38 0.78]);

set(gca,'linewidth',2);

set(gca,'TickLabelInterpreter','latex');

xlabel('$x$ (m)','Interpreter','latex','Fontsize',18);

ylabel('$y$ (m)','Interpreter','latex','Fontsize',18);

title('FHT (from King)','Interpreter','latex','Fontsize',20);

subplot(1,2,2);

pcolor(X, Y, AMP_D); shading flat

xlim([-1.2*r_boundary 1.2*r_boundary]);

ylim([-1.2*r_boundary 1.2*r_boundary]);

pbaspect([1 1 1])

colormap(MyColor('vik'))

clim(amp_lim);

clb = colorbar;

clb.Title.Interpreter = 'latex';

clb.Title.String = '$|p|$ (Pa)';

set(clb,'Fontsize',18);

set(gca,'position',[0.55 0.12 0.38 0.78]);

set(gca,'linewidth',2);

set(gca,'TickLabelInterpreter','latex');

xlabel('$x$ (m)','Interpreter','latex','Fontsize',18);

ylabel('$y$ (m)','Interpreter','latex','Fontsize',18);

title(sprintf('DIM-%s', upper(string(res.calc.dim.method))), 'Interpreter','latex','Fontsize',20);

sgtitle(sprintf('$xOy$ AMP ($|p|$) @ $z=%.6f$ m, $m=%d$, $r\\le%.2f$ m', z_use, m_use, r_boundary), ...

'Interpreter','latex','Fontsize',20);

%% ---- FIG: xOy Phase/pi (two subplots, SAME colorbar range) ----

figure('Name',sprintf('xOy Phase/pi @ z=%.6f m, m=%d (FHT vs DIM)', z_use, m_use), ...

'position',[100 100 1400 650]);

subplot(1,2,1);

pcolor(X, Y, PH_K); shading flat

xlim([-1.2*r_boundary 1.2*r_boundary]);

ylim([-1.2*r_boundary 1.2*r_boundary]);

pbaspect([1 1 1])

colormap('hsv')

clim(ph_lim);

clb = colorbar;

clb.Title.Interpreter = 'latex';

clb.Title.String = '$\angle p/\pi$';

set(clb,'Fontsize',18);

set(gca,'position',[0.07 0.12 0.38 0.78]);

set(gca,'linewidth',2);

set(gca,'TickLabelInterpreter','latex');

xlabel('$x$ (m)','Interpreter','latex','Fontsize',18);

ylabel('$y$ (m)','Interpreter','latex','Fontsize',18);

title('FHT (from King)','Interpreter','latex','Fontsize',20);

subplot(1,2,2);

pcolor(X, Y, PH_D); shading flat

xlim([-1.2*r_boundary 1.2*r_boundary]);

ylim([-1.2*r_boundary 1.2*r_boundary]);

pbaspect([1 1 1])

colormap('hsv')

clim(ph_lim);

clb = colorbar;

clb.Title.Interpreter = 'latex';

clb.Title.String = '$\angle p/\pi$';

set(clb,'Fontsize',18);

set(gca,'position',[0.55 0.12 0.38 0.78]);

set(gca,'linewidth',2);

set(gca,'TickLabelInterpreter','latex');

xlabel('$x$ (m)','Interpreter','latex','Fontsize',18);

ylabel('$y$ (m)','Interpreter','latex','Fontsize',18);

title(sprintf('DIM-%s', upper(string(res.calc.dim.method))), 'Interpreter','latex','Fontsize',20);

sgtitle(sprintf('$xOy$ Phase$/\\pi$ @ $z=%.6f$ m, $m=%d$, $r\\le%.2f$ m', z_use, m_use, r_boundary), ...

'Interpreter','latex','Fontsize',20);

%%

xH = res.fht.xH;

N_FHT = res.calc.fht.N_FHT;

r_idx = 1:ds:N_FHT;

G1_ana_plot = res.king.G1(r_idx,iz);

Vs1 = res.king.Vs1;

figure('Name','Radial');

plot(xH(r_idx), abs(G1_ana_plot), 'LineWidth', 1.2);

hold on

yyaxis right

plot(xH(r_idx), abs(Vs1(r_idx)));

hold off

legend('ana', 'V');

%% ==================== local functions ====================

function mem_mb = local_get_mem_mb()

% Returns MATLAB process memory usage in MB if possible; otherwise NaN.

mem_mb = NaN;

% Prefer Windows: use memory() for MATLAB process peak/usage

if ispc

try

m = memory();

mem_mb = double(m.MemUsedMATLAB) / (1024^2);

return;

catch

end

end

% macOS/Linux: Java heap usage (trend only, not full RSS)

try

rt = java.lang.Runtime.getRuntime();

used = double(rt.totalMemory() - rt.freeMemory()); % bytes

mem_mb = used / (1024^2);

catch

mem_mb = NaN;

end

end

function s = local_fmt_mem(x)

if isnan(x)

s = 'NaN';

else

s = sprintf('%.1f MB', x);

end

end